| 货物需求一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购清单及货物参数 | 序号 | 采购货物名称 | 单位 | 数量 | 货物参数 |
|  | 1 | 德保县人民医院电子云胶片 | 项 | 1 | 一、基础要求： 1.竞标产品应全面支持DICOM3.0标准。 2.竞标产品应全面遵从HL7医疗服务信息网络通讯协议。 3.系统服务端软件可安装于主流（含国产）操作系统。 4.系统支持主流（含国产）大型关系型数据库。 5.系统对外服务采用B/S架构，可进行PC端、手机端、PAD端的页面浏览调阅。 6.支持区域内各医疗机构在取得合规授权前提下，对影像检查报告、DICOM图像的调阅共享。 7.实现与市全民健康信息平台、基层医疗卫生信息系统进行对接。 8.支持与统一身份认证平台的对接。 9.系统应实现7×24小时的连续运行。 10.该平台建设须符合国家、行业有关政策要求。 11.提供标准化数据接口。 12.支持将PACS系统中非DICOM标准设备产生的数据转换为DICOM标准数据。 13.该平台须至少符合现行三级等保和信息安全管理体系标准（ISO27001）要求。 14.对接区域影像中心后实现的平台功能。 二、医学影像数据中心： 1.医学影像信息集成系统 1.1支持检查及患者信息加密传输。 1.2支持各种医疗信息标准：HL7、DICOM3.0、ICD、SNOMED、LOINC、ICPC、UMLS等。 1.3支持各种通用的协议：TCP/IP、HTTP/HTTPS、Files、Database、SFTP、Email、JMS、Web Services、PDF/RTF Documents等。 1.4支持与医院现有PACS、RIS、HIS、EMR、CDSS决策等系统对接，不同医院可配置不同的数据采集方式，包括PACS接口拉取式采集、数据库拉取式采集、DICOM协议直采、PACS系统推送式采集等。 1.5支持基于安全可靠的存储转发机制和消息重试机制，保障医疗信息准确可靠的送达数据中心，对于采集失败的记录，可以自动重新采集。 1.6支持数据的转换和处理，支持灵活的集成接口定制和扩展，支持集成业务的持续优化和动态调整。 1.7支持所有DICOM3.0标准的影像检查包括放射科、超声科、核医学科、病理科、心电科、脑电科和内镜科等医技科室的设备接入。 1.8系统支持大型关系型数据库。 1.9系统的影像传输支持DICOM无损压缩和断点续传技术，满足低带宽下传输可靠性和及时性。 1.10系统提供必要的安全、日志和监控服务，提高整个系统的可靠性。 1.11系统开放互调接口，方便不同医疗卫生机构的数据共享与访问，开放影像访问接口，满足医疗卫生机构内临床医生对院外云影像数据的免费访问。 1.12对接区域影像中心后实现的放射这块平台功能，其他内容需相应的供应商跟区域影像中心对接可实现平台功能。 2.影像云存储 2.1支持影像数据存储、归档、管理。 2.2支持无损压缩存储及解压。 2.3支持影像数据自动归档存储。 2.4支持影像文件使用对象存储。 2.5支持检查影像数据的分布式分级存储架构，院内PACS存储作为近期存储、云存储作为长期海量存储。 ▲2.6支持数据存储的组织层级管理功能，支持患者、检查、设备等不同层级节点的按需组合配置。 2.7支持存储容量可以无限扩容，按需增加。 2.8支持数据多点备份机制。 2.9提供标准RESTful协议的API接口以及多语言的SDK。 2.10对平台运行状况实时监控，对系统故障、报错等信息记录并保存，对用户访问数据库行为进行记录，便于后期追溯。 2.11具备多层次安全防护和防DDoS攻击。 2.12支持患者信息识别、数据回溯。 2.13支持通过前置服务器部署影像解析服务，支持对院内影像文件的解析、压缩等功能，包括DICOM影像文件的解析、JPG-DICOM格式转换、DICOM影像生成JPG缩略图、DICOM影像压缩存储功能。 2.14支持大文件的分片并发上传和下载。 2.15支持实时数据流量监控及业务进程展示。 2.16支持ODBC数据源设置。 2.17存储年限不低于国家、自治区相关规定。 2.18云存储平台必须为国有平台。 2.19支持日志功能。 2.20对接区域影像中心后实现的平台功能。 - 三、区域医学影像互联互通系统 1.支持区域内各授权医疗机构之间数据互通共享。 2.支持各医疗机构通过HIS、APP、微信公众号等方式集成医学影像调阅系统。 6.支持系统提供患者跨院检查的影像和报告等资料，供获得授权的医生调阅、下载。 4.支持患者在指定的网站查询不同医疗机构的检查信息。 5.支持通过不同终端、系统，如手机、PAD、电脑进行信息调阅。 6.对接区域影像中心后实现的平台功能。 四、医学影像诊断中心 1.云PACS系统 1.1支持通过互联网或局域网书写诊断报告。 1.2支持影像云平台的业务数据回写院内PACS。 1.3支持同一病人多个检查结果汇总显示，写、审影像报告采用独占模式，保证报告版本唯一性。 1.4支持报告状态颜色标记。 1.5支持多级报告诊断模版，可由用户自定义修改和分类管理。 1.6支持公有模板和个人模板。 1.7支持用户自定义的报告编辑和输入。 1.8支持诊断报告角色授权管理。 1.9支持灵活的报告打印模板，格式和内容可以由医院自定义。 1.10支持报告的预览和打印，支持灵活选择报告打印机，支持默认打印模板记忆和选择。 1.11支持通过岗位组选择，快速显示对应工作列表。 1.12数据传输、加载速度须满足医生远程在线书写报告的要求。 1.13支持原始影像数据及报告的归档功能，电脑端及移动端都须支持以手动翻页、自动播放方式浏览病人所有原始影像数据。 1.14支持患者影像文件预下载，实现快速影像浏览。 ▲1.15客户端工作站打开约100M字节影像，时间不大于5秒,WEB端工作站打开约100M字节影像，时间不大于10秒,IOS端工作站打开约100M字节影像，时间不大于10秒,安卓端工作站打开约100M字节影像，时间不大于10秒。标准运行环境下测试【提供医疗器械质量监督检验部门出具的检测文件复印件】。 1.16支持测量工具：直线，面积，CT平均值，角度，箭头文字标注、椭圆范围测量、矩形范围测量等，支持显示实时坐标的密度值（HU）。 1.17支持自定义窗宽窗位设定，支持胸部、腹部、腰椎、头颅、心脏等快捷键。 1.18支持设备类型、图像个数的显示。 1.19能够显示或隐藏标准DICOM图像相关信息。 1.20支持平移、缩放、翻页、放大镜功能。 1.21在多窗口布局中支持对焦点图像的单独操作。 1.22支持图像窗口快速初始化。 1.23支持对图像序列窗口进行反色/旋转/翻转操作。 1.24支持常用图像操作快捷键自定义。 1.25支持电脑端和移动端利用影像工具进行心胸比测量。 ▲1.26支持移动端基于GPU硬件加速方式处理DICOM原生影像数据，实现窗宽窗位调整（断网情况下也可正常调整当前影像窗宽窗位），缩放影像，移动影像，长度测量，角度测量，椭圆面积测量，播放可动态调整播放帧率，预设窗宽窗位值，翻阅影像【提供医疗器械质量监督检验部门出具的检测文件复印件】。 ▲1.27支持DICOM GSPS（标准灰阶软拷贝显示状态）,保证图像的一致性显示,医生可以在写报告时保存影像状态（窗宽窗位、标注、位置等信息）为PR文件，其他医生浏览患者影像时可以查看已保存的影像状态。 ▲1.28支持DICOM KO(关键影像)标记。 ▲1.29支持报告比对功能，当审核医生对报告进行修改时，可直观显示修改痕迹。 ▲1.30支持住培医生练习书写医院报告。 2.影像远程诊断系统 2.1支持跨医疗机构诊断申请、接收、回传功能。 2.2支持跨院云影像平台服务,支持授权验证和影像共享调阅。 2.3支持手动上传患者信息、影像文件到申请工作站。 2.4支持区域影像中心的集中阅片，帮助基层医院书写诊断报告。 2.5支持报告书写同时打开阅片工具，支持分屏展示功能。 2.6支持选择医院发起诊断申请。 2.7支持远程诊断报告查阅功能。 2.8支持通过检查号、患者姓名、起止时间、检查类型、病历号等进行筛选。 2.9支持展示患者相关信息以及不同诊断状态的病例的快捷筛选。 2.10支持通过不同终端、系统，如手机、PAD、电脑进行诊断。 2.11支持补登记功能。 2.12支持放射科、超声科、核医学科、病理科、心电科、脑电科和内镜科等医技科室共享检索、调阅功能。 2.13对接区域影像中心后实现的放射这块平台功能，其他内容需相应的供应商跟区域影像中心对接可实现平台功能。 3.医学影像远程会诊云平台系统 3.1支持申请医院发起音视频疑难会诊。 3.2支持在会诊未结束前，专家们可以重复进入会诊。 3.3支持放射、超声、内镜、病理、心电等科室的会诊。 3.4支持会诊病例资料录入，如患者基本信息、临床病史、检查信息、会诊目的等。 3.5支持医生导入、保存诊断模板。 3.6支持会诊病例统计分析功能。 3.7支持对会诊列表的查询筛选。 3.8支持申请方发起视频会议、查看患者文件报告、查看患者历史检查等。 3.9支持查看患者影像。 3.10支持查看报告。 3.11支持查看会诊意见。 3.12支持受邀专家查看受邀列表。 3.13支持受邀专家加入受邀会诊。 3.14支持调取该患者所有的历史检查。 3.15支持受邀专家填写、保存、签发会诊意见。 3.16支持放射科、超声科、核医学科、病理科、心电科、脑电科和内镜科等医技科室共享检索、调阅功能。 ▲3.17支持邀请患者参与视频会诊。 ▲3.18支持患者移动端参与远程会诊功能。 3.19对接区域影像中心后实现的放射这块平台功能，其他内容需相应的供应商跟区域影像中心对接可实现平台功能。 4.影像教学系统 4.1支持音视频交互技术。 4.2支持专家库建立。 4.3支持教学课程管理。 4.4支持将会诊病例转换为教学案例。 4.5支持视频库教学及实时在线远程教学。 4.6对接区域影像中心后实现的平台功能。 五、患者数字影像调阅中心 1.检查结果调阅 1.1支持与院内报告打印系统集成。 1.2支持待打印记录分组显示。 1.3支持二维码域名自定义。 1.4支持报告打印参数设置。 1.5支持自助打印数字影像报告模板设置。 1.6支持图文报告图片接收、识别、打印。 1.7支持患者短信提醒、报告完成等服务提醒。 1.8支持检查数据详情查看患者影像数据、院内报告和云胶片等。 1.9支持影像数据及报告一键分享。 1.10支持隐私管理功能（提供患者调阅影像多种身份识别验证方式）。 1.11支持短信提醒服务，以短信链接方式实现患者原始DICOM影像数据及报告的浏览（可配置软件外部短信网关支持）。 1.12支持通过微信公众号等多种途径向患者提供影像云胶片服务。 1.13支持DICOM文件下载功能，可以将授权调阅的影像数据以DICOM格式进行下载保存。 1.14可对患者进行权限设置，控制患者对云胶片的浏览和下载权限. 1.15支持对每家医院的云胶片查看规则进行单独配置。 1.16对接区域影像中心后实现的平台功能。 2.影像云共享 2.1支持患者分享自己的原始影像信息、报告。 2.2支持患者查看及分享历史检查记录。 2.3支持以家庭为单位共享影像检查档案。 2.4支持数据分享时进行加密设置。 2.5支持数据分享时进行匿名化设置。 2.6支持数据分享时设置有效时限。 2.7对接区域影像中心后实现的平台功能。 六、区域医学影像质控中心 1.支持业务量统计分析功能。 2.支持检查影像、报告质控评分功能。 3.支持对检查类型，指定日期进行随机抽取。 4.支持对随机抽取数据进行筛选和统计。 5.支持对随机抽取数据进行摄片评分及诊断评分。 6.支持对各医院检查数据进行随机或连续性抽查，查看患者信息、申请单内容、影像及报告，并进行质控评分。 7.支持质控中心向被质控医院提出调整意见，被质控医院用户上线后可以看到整改意见。 8.支持质控中心可以通过室间质控，对该医院的检查再次抽取进行评分，评分结果可以与历史评分进行比较。 9.支持阳性患者信息提醒。 10.支持评分项自定义。 11.对接区域影像中心后实现的平台功能。 七、区域影像业务监管支持 1.支持区域影像业务数据BI展示。 2.支持查看大数据平台名称、平台所有检查量和所有调阅次数。 3.支持以地图方式展示医院和区域，可对医院区域进行选择。 4.支持查看上传的检查数据，数据包含：检查医院、姓名、检查时间、检查类型等。 5.支持医院查询。 6.支持当日数据统计。 7.支持24小时检查人次统计。 8.支持数据汇总统计。 9.支持月检查量趋势分析。 10.支持医院排名功能。 11.支持导出打印当前图表。 ▲12.支持按自定义的预警条件进行预警，例如一段时间内医院无数据上传，在大数据平台显示预警信息。 13.支持区域患者扫码调阅数量统计，主管部门可实时调阅统计数据。 ▲14.支持各医院云上检查数据被其他医院调阅次数占检查量的比例显示，并能进行排序。 ▲15.支持各医院患者调用次数和占当天检查量的比例显示，并能进行排序。 - 16.支持根据检查类型和检查时间对云归档系统上的数据进行统计，支持以表格的形式展现各类型检查在指定时间范围内的检查次数等，且可输出为表格文件并打印。 - 17.对接区域影像中心后实现的平台功能。 八、安全模块 1.支持存储对象的分片并发上传和下载，支持断点续传。 2.支持异地冗余。 3.支持多站点多活。 4.支持系统管理员进行用户角色设置和管理。 5.支持实时查看区域影像云平台的运行状态、异常告警、服务器状况、数据库性能等指标。 6.支持自定义告警阈值，告警信息能通过电子邮件、短信等形式自动发出（无需配置软件外部短信网关支持）。 7.支持漏洞扫描，含对云主机、云存储的配置核查、漏洞扫描、配置变更检查等。 8.支持单点登录、访问授权、关键访问二次审批、违规访问告警与阻断、操作过程监控、历史记录查询、综合审计报告，支持SSH等协议。 9.支持基于影像调阅行为管理的海量上网日志存储，对用户行为特征进行建模分析，对用户异常行为进行预警。 10.对接区域影像中心后实现的平台功能。 |
| ▲一、商务要求 |  |  |  |  |  |
| 服务期及地点 |  |  |  | 1.服务期限：采购合同签订后30日个工作日内完成所有系统的安装、调试和验收合格并交付使用（从与医院HIS系统对接完成之日起算），服务期1年。 2.服务地点：采购人指定地点。 |  |
| 报价要求 |  |  |  | 包括货物及服务采购、标准附件、备品备件、专用工具、软件提供、辅料、耗材、运输、保管、设计、开发、施工、安装、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及咨询服务等费用全部包含。 |  |
| 质保期 |  |  |  | 质保期从验收合格之日起计算，所有软件质保期不少于一年,质保期内免费上门维修、免费更换零配件。产品有效使用期有规定使用时限期的，有效使用期应从验收合格之日起算，交货时生产企业需作出书面承诺，否则，采购人有权拒收货物和不予验收。 |  |
| 付款条件（进度和方式） |  |  |  | 本项目无预付款，交货安装验收合格，成交供应商必须开具合法的全额发票，采购人正常使用满3个月付合同款的95%，余下合同款的5%质保期满后1年内无息付清。 |  |
| 售后服务 |  |  |  | 1.售后服务： （1）按国家有关规定实行产品“三包”； （2）免费送货上门； （3）提供2小时内电话支持响应，出现故障4小时内提供解决方案，8小时内到场维修。一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。 （4）质保期内定期回访以及维修； （5）质保期内所有设备免费上门维修服务、免费更换零部件，免费提供应用软件升级； （6）提供终身维护； （7）其余按厂家承诺进行。 2.免费培训：成交供应商负责免费培训使用人员和维护人员，内容包括设备及软件系统操作、日常维护，确保熟练掌握全部功能为止。 3.免费安装调试：成交供应商负责本项目所有货物的安装、调试及项目整体测试、联调和开通，并在试运行结束后由成交供应商整理验收材料提交采购人验收。 4.技术支持与服务：提供每周7×24小时技术响应服务，成交供应商应负责所售产品的售后服务，并提供至少一年的免费原厂保修服务；质保期内设备发生故障，维修或更换配件所需的全部费用由成交供应商承担；维修完毕后工程师及时填写维修报告，维修报告包括故障原因、处理情况及用户意见，维修报告由双方各持一份备案。 5.供应商须在响应文件中提供具体的售后服务方案（格式自拟）。 |  |
| 合同签订时间 |  |  |  | 自中标通知书发出之日起25个日历日内 |  |
| 其它要求 |  |  |  | 1.供应商提供的方案中的所有内容，不得包含任何侵犯第三者知识产权的材料。如发生侵权行为，供应商必须自行为其提供产品或服务侵犯其他专利人的专利成果承担相应法律责任，如因侵犯他人专利权造成采购人损失的，还应赔偿采购人相关损失。 2.成交供应商自行负责项目实施过程中人身安全、财产安全、环境安全，一切安全管理责任。项目实施过程中造成的直接或间接损失，均由成交供应商自行承担。 3.确保服务品质及服务能力，供应商提供拟派服务人员在采购设备及应用系统进行服务事项预检测。 4.按国家有关规定、采购文件的服务要求、供应商的响应文件及承诺以及合同约定标准进行验收。符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范（本表未明确的技术要求和规范，按国家、行业的相关标准执行）。 |  |