广西国泰招标咨询有限公司关于2025年度管道潜望镜检测设备采购（GTADA1G2025180）更正公告（一）

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：GTADA1G2025180

原公告的采购项目名称：2025年度管道潜望镜检测设备采购

首次公告日期：2025年6月10日

二、更正信息

更正内容：

| 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| --- | --- | --- |
| 提交投标文件截止时间、开标时间 | 2025年7月1日上午09时00分（北京时间） | 2025年7月8日上午09时00分（北京时间） |
| 第1项产品“管道潜望镜检测设备”技术参数 | 一、管道潜望镜设备主机 1、适用管径：120-2000mm 2、重量：约3kg（不含电池） 3、图像传感器：400 万 1/2.8" CMOS（可选500万像素） 4、视频分辨率：2592*1520 5、变焦变倍：360倍（光学30倍*电子12倍）变焦 6、云台：俯仰，上：45°，下：45° 7、最低照度：0.05LUX@F1.6 8、复合光源： 主光灯10W*2颗LED；中性白/暖白；色温8000K 辅光灯1：3W*2颗LED；中性白/暖白；色温4700K 辅光灯2：3W*2颗LED；中性白/暖白；色温4700K 9、范围精度：范围：0.05m-100m， 10、测距方式：相位式测距 11、无线传输方式： 2.4G 12、工作温度：-10°C—60°C 13、防护等级：IP68 14、电热除雾：软件控制除雾 15、防撞碳纤维U型探针：方便作业时按实际标明的数值灵活调节探针的高度（数值范围70cm～120cm） 16、电池容量：每个电池3500MAh可持续工作3.5小时（标配3块） 二、11寸高清IPS全视角显示屏 1、主频：4×Cortex A73 2.0GHz + 4×Cortex A53 1.7GHz 2、核心数：八核处理器 3、处理器速度：4×2.0GHz+4×1.7GHz 4、运行内存：8G 5、储存扩展：128G内存，支持Micro SD（TF）卡，最大支持512GB 6、最高频率：2.0GHz 7、屏幕尺寸：2000x1200 8、屏幕描述：四边等距微窄边框，80%屏占比，护眼认证，莱茵低蓝光认证，锐屏显示技术 9、屏幕特性：多点式触摸屏，IPS屏，屏幕全贴合技术，1600万色，70%色彩饱和度 10、产品尺寸：245.2×154.96×7.35mm 11、产品重量：450g 12、防护：IP67 13、电池电量：锂电池7250毫安 14、操作软件控制系统：配判定视频缺陷Ai识别软件，一键导出检测报告。 三、充电桩 1、输出：3个16.8V 1A充电口（机头电池），2个USB 5V 2.1A，每个充电口电路独立设计，互不影响。 2、充电桩尺寸203*145*76mm 3、材质：铝合金型材 四、绝缘可调式伸缩杆 1.材质：碳纤维 2.收起长度：1.58m 3.节数：6节（7米） 4.杆重：2.5千克 5.可选配：9m、12m式或延长杆单节1.5米 五、设备收纳箱 1.配滑轮航空箱方便设备日常收纳使用及管理 2.尺寸：752*252*272mm | 一、管道潜望镜设备主机 1、适用管径：120-2000mm 2、重量：≤4kg（不含电池） 3、图像传感器：≥400 万 1/2.8" CMOS 4、视频分辨率：≥1920*1080 5、变焦变倍：360倍（光学30倍*电子12倍）变焦 6、云台：俯仰，上：≥45°，下：≥45° 7、最低照度：≥0.05LUX@F1.6 8、复合光源： 主光灯10W*2颗LED。 辅光灯1：3W*2颗LED。 辅光灯2：3W*2颗LED。 9、测距范围精度：范围：0.05m-100m， 10、测距方式：包括但不限于相位式测距、脉冲测距法、三角法等。 11、无线传输方式：包括但不限于蓝牙、WIFI、GPRS等。 12、工作温度：最低工作温度≤-10℃，最高工作温度≥60℃ 13、防护等级：IP68 14、电热除雾：软件控制一键除雾 15、防撞碳纤维U型探针：方便作业时按实际标明的数值灵活调节探针的高度（数值范围70cm～120cm） 16、电池容量：每个电池≥3000MAh可持续工作≥3.5小时（标配3块） 二、11寸高清IPS全视角显示屏 1、核心数：八核处理器 2、处理器速度：4×2.0GHz+4×1.7GHz 3、运行内存：8G 4、储存扩展：≥128G内存，支持Micro SD（TF）卡，最大支持≥512GB 5、最高频率：2.0GHz 6、产品重量：≤500g 7、防护：IP67 8、屏幕特性：多点式触摸屏 9、电池电量：锂电池≥6500毫安 三、充电桩 1、输出：配备3个充电口，每个充电口电路独立设计，互不影响。 四、绝缘可调式伸缩杆 1.材质：碳纤维 2.长度：≥7米 3.收起长度：≤1.6米 4.杆重：≤2.5千克 5.可选配：≥1.5米延长杆 五、设备收纳箱 1.配备防震、防潮、防尘设备收纳箱 2.材质：铝合金 ▲六、投标文件提供满足以上所有技术参数要求的投标产品技术参数证明材料。 |
| 第2项产品“延长杆”技术参数 | - 材质：碳纤维 - 单节长度：1.5米 - 外径：41.00mm 壁厚：1.5mm | - 可匹配绝缘可调式伸缩杆 - 1.材质：碳纤维 - 2.单节长度：≥1.5米 ▲六、投标文件提供满足以上所有技术参数要求的投标产品技术参数证明材料。 |
| 第五章 拟签订的合同文本第八条 权利义务“第8.1甲方的权利” | 8.1甲方的权利 （1）接收标的物或接受服务。 （2）甲方或下属企业对项目进行验收，对乙方的履约行为进行监督和检查。 （3）乙方不履行合同的约定给甲方造成损害的，有权采取必要措施并向乙方索赔。 （4）依法享有的其他权利。 | 8.1甲方的权利 - （1）接收标的物或接受服务。 - （2）甲方或下属企业对项目进行验收，对乙方的履约行为进行监督和检查。 （3）乙方不履行合同的约定给甲方造成损害的，有权采取必要措施并向乙方索赔。 - （4）发生下列情况之一的，甲方可以单方减少订单量或决定解除本合同且不承担违约责任： - ①乙方未按合同及甲方约定时间要求交付设备； - ②乙方提供的设备与投标承诺、合同及订单约定的品牌、规格参数、质量、数量及标准不符，并在甲方要求期限内不更换或更换后的物资仍不符合要求的； - ③乙方未按合同约定及投标承诺履行售后服务的； - ④未经甲方书面同意，乙方转包、分包的； - ⑤乙方提供虚假资料的，如合格证、检验报告等； - ⑥无正当理由，拒绝承接甲方订单的； - ⑦乙方未能按照合同约定履行其他义务的； - ⑧法律法规规定，甲方有权单方解除本合同的情况发生。 - （5）依法享有的其他权利。 |

更正日期：2025年6月23日

三、其他补充事宜

请按以上更正内容执行，其它内容不变。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购单位信息

名称：南宁北排排水管网运营管理有限公司

地址：南宁市良庆区五象大道680号

项目联系人：梁工，联系电话：18276168818

2.采购代理机构信息

名称：广西国泰招标咨询有限公司

地址：广西南宁市青秀区民族大道141号中鼎万象东方大厦D区六层D607

项目联系人：卢秋月、曾液丽，联系电话：0771-2023537、0771-2023587

南宁北排排水管网运营管理有限公司

广西国泰招标咨询有限公司

2025年6月23日